|  | Общество с ограниченной ответственностью |
| --- | --- |
|  | Научно-производственное предприятие |
|  | «Томская электронная компания» |
|  | Россия, 634040, г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, 33 |
|  | тел.: (3822) 63-38-37, 63-39-54, факс: (3822) 63-38-41, 63-39-63 |
|  | e-mail: npp@mail.npptec.ru; web: www.npptec.ru; нпптэк.рф |

ОКПД2: 26.20.16.140

Утвержден

ОФТ.18.3492.00.00 ПС-ЛУ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПДУ-BM

Паспорт

ОФТ. 18.3492.00.00 ПС

Томск

Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные	5

1.1	Общие сведения об изделии	5

1.2	Условия эксплуатации	5

1.3	Технические данные	6

1.3.1	Основные функции, технические характеристики и параметры	6

1.4	Конструкция изделия	8

1.5	Работа изделия	9

1.5.1	Функции клавиш и индикации	9

1.5.2	Режимы работы	10

1.5.3	Управление электроприводом	10

1.5.4	Задание режимов работы и параметров электропривода	10

1.6	Указание мер безопасности и обеспечение взрывозащищенности	11

1.7	Маркировка	12

2	Комплектность	13

3	Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	14

4	Транспортирование и хранение	15

4.1	Транспортирование	15

4.2	Хранение	15

5	Свидетельство об упаковывании	16

6	Свидетельство о приемке	17

7	Движение изделия в эксплуатации	18

8	Свидетельство о приемке после ремонта и гарантии	19

9	Заметки по эксплуатации и хранению	20

9.1	Эксплуатационные ограничения	20

9.2	Порядок замены модуля батарейного	20

9.3	Подготовка к использованию	21

10	Сведения об утилизации	22

11	Особые отметки	23

Настоящий паспорт распространяется на пульт дистанционного управления ПДУ-BM ОФТ.18.3492.00.00 (далее – изделие, ПДУ-BM), изготавливаемый в соответствии с техническими условиями ОФТ.20.12.00.00 ТУ, и содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках, а также указания, необходимые для правильной эксплуатации, оценки технического состояния, ремонта и хранения ПДУ-ВМ.

ПДУ-BM предназначен для задания режимов, параметров и команд управления по инфракрасному каналу блоков электронного управления электроприводов "РэмТЭК", а также электроприводов "ЭПЦ", "ЭПП", "Ангстрем", "Атлант" в составе с блоками управления производства ООО НПП "ТЭК".

ПДУ-ВМ может применяться во взрывоопасных зонах класса 0, 1 и 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIА, IIB, IIС температурных классов Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

БУ – блок управления электропривода;

ИК – инфракрасный канал;

МБ – модуль батарейный (элемент питания);

ПМУ – пост местного управления блока управления.

- Основные сведения об изделии и технические данные

  - Общие сведения об изделии

Наименование изделия: Пульт дистанционного управления.

Обозначение: ПДУ- BM ОФТ.18.3492.00.00.

Дата и год выпуска: _______________________

Заводской номер: _________________________

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза 
№ ЕАЭС RU C-RU.МГ07.В.00491/25, серия RU № 0500106,

срок действия: с 29.09.2025 по 28.09.2030,

выданный органом по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования Акционерного общества «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли» (ОС ВРЭ ВостНИИ).          .

Наименование предприятия-изготовителя и его адрес:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Томская электронная компания».

634040, Россия, г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, д. 33.

Телефон горячей линии: 8-800-550-4176 (звонок по России бесплатный).

Адрес для обращений: hotline@mail.npptec.ru

  - Условия эксплуатации

1.2.1 ПДУ-ВМ обеспечивает свои характеристики на открытом воздухе без защитных сооружений от атмосферных воздействий при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С.

1.2.2 По устойчивости к механическим воздействиям ПДУ-BM сохраняет прочность и работоспособность в условиях воздействия вибрации в диапазоне частот от 5 до 80 Гц согласно требований:

с амплитудой смещения 0,1 мм для частоты до 60 Гц;

амплитудой ускорения 9,8 м/с2 для частоты выше 60 Гц,

а также соответствует группе условий эксплуатации по воздействию внешних механических факторов М40 по ГОСТ 17516.1-90:

- синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 5 до 100 Гц с максимальной амплитудой ускорения 2,5 м/с2;

- удары одиночного действия с пиковым ударным ускорением до 30 м/с2 с длительностью от 2 до 20 мс.

  - Технические данные

ПДУ-ВМ соответствует требованиям технических условий ОФТ.20.12.00.00 ТУ, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ IEC 60079-14-2013, ТР ТС 012/2011, комплекту конструкторской документации ОФТ.18.3492.00.00.

    - Основные функции, технические характеристики и параметры

Основные функции ПДУ-ВМ приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные функции ПДУ-ВM

| Тип связи | Основные функции ПДУ-BM |
| --- | --- |
| ИК-передатчик | - управление электроприводом посредством команд "Открыть", "Закрыть", "Стоп"; - просмотр и задание режимов и параметров на ПМУ БУ; - просмотр журнала аварий на ПМУ БУ |

Основные технические характеристики ПДУ-ВM приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технические характеристики ПДУ-ВM

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Маркировка взрывозащиты | 0Ex ia IIC T6 Ga Х |
| Ток потребления: - в "спящем" режиме, не более - в режиме управления БУ по ИК-каналу, не более | 12 мкА 3,6 мА |
| Характеристики литиевого элемента питания (МБ-2178): Емкость, не менее Выходное напряжение U0, не более Выходной ток I0, не более | 1600 мА·ч 3,7 В 50 мА |
| Дальность действия ИК-передатчика, не более | 0,75 м |
| Степень защиты оболочки | IP54 |
| Масса, не более | 0,25 кг |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), не более | (115х65х28) мм |

ПДУ-ВМ формирует сигналы управления электроприводом в виде кодовых посылок импульсов в соответствии с командами согласно таблице 3.

Таблица 3 – Команды ПДУ-ВM

| Наименование команды | Маркировка кнопки | Кодовая посылка |
| --- | --- | --- |
| Стоп | СТОП | 11100001 |
| Открыть | ОТКР. | 11100010 |
| Закрыть | ЗАКР. | 11100011 |
| Увеличение параметра |  | 11100100 |
| Выход из текущего окна в основное меню |  | 11100101 |
| Вход в меню |  | 11100110 |
| Уменьшение параметра |  | 11100111 |
| Запись измененного параметра | ВВОД | 11101000 |

Временные параметры импульсов при передаче кодовой посылки соответствуют следующим требованиям:

- длительность синхроимпульса…………………………………………………..10 мкс;

- длительность передачи "единицы"…………………………………….(2000 + 10) мкс;

- длительность передачи "нуля"………………………………………….(8000 + 40) мкс.

Временная диаграмма передаваемого ИК-сигнала представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Временная диаграмма ИК-сигнала

  - Конструкция изделия

Конструктивно изделие представляет собой законченное устройство, выполненное в металлическом корпусе и состоящее из:

- лицевой панели с клавиатурой (рисунки 2 и 5);

- двух светодиодных излучателей передатчика ИК-сигнала (рисунок 3);

- модуля батарейного МБ-2178 (ОФТ.18.2178.20.00.00), закрытого крышкой с винтами в количестве 4 шт, расположенного с нижней стороны корпуса изделия (рисунок 4);

- печатной платы электрической схемы внутри корпуса изделия.

Рисунок 2 – Внешний вид и габаритные размеры ПДУ-ВМ

Рисунок 3 – Расположение светодиодного излучателя передатчика ИК-сигналов 
(вид ПДУ-ВМ сверху)

Рисунок 4 – Нижняя сторона корпуса ПДУ-ВМ с батарейным отсеком

Конструкция изделия выполнена с учетом общих эргономических требований по ГОСТ 12.2.049-80.

Наружные покрытия составных частей изделия выполнены не ниже III класса согласно ГОСТ 35094-2024.

Клавиатура изделия выполнена из кнопок мембранного типа с повышенным ресурсом работы.

  - Работа изделия

    - Функции клавиш и индикации

Описание функций клавиш ПДУ-BM приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Функции клавиш

| Обозначение клавиши | Функция клавиши |
| --- | --- |
|  | Вход в меню (раздел меню) |
|  | Выход из подменю (подраздела) |
|  | Движение по меню БУ вверх |
|  | Уменьшение параметра меню |
|  | Движение по меню БУ вниз |
|  | Увеличение параметра меню |
| ВВОД | Запись измененного параметра |
| ОТКР. | Команда "Открыть" |
| СТОП | Команда "Стоп" |
| ЗАКР. | Команда "Закрыть" |

    - Режимы работы

ПДУ-ВМ может работать в нескольких режимах энергопотребления:

- "спящий" режим. В этом режиме изделие находится в состояние пониженного энергопотребления;

- режим работы с меню и подачи команд управления по ИК-каналу (среднее энергопотребление).

Переход в спящий режим происходит автоматически.

    - Управление электроприводом

Для работы ПДУ-ВМ с электроприводом необходимо:

- на расстоянии не более 0,75 м в зоне действия ИК-луча (см. рисунок 5) направить излучатель ИК-передатчика ПДУ-BM в сторону окна приемника ПМУ БУ;

- нажать соответствующую команде управления электроприводом клавишу ПДУ-BM.

Рисунок 5 - Зона действия ИК-луча

    - Задание режимов работы и параметров электропривода

Описание задания режимов, параметров, и структуры меню БУ приведено в эксплуатационной документации. Для работы с меню БУ используются клавиши ПДУ-BM согласно таблице 3.

  - Указание мер безопасности и обеспечение взрывозащищенности

1.6.1 ПДУ-ВМ отвечает требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.6.2 В соответствии с ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80 безопасность эксплуатации изделия обеспечивается:

- принципом действия конструктивной схемы;

- выполнением эргономических требований;

- включением требований безопасности в техническую документацию по эксплуатации.

1.6.3 ПДУ-ВМ имеет маркировку взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga Х

Знак Х, стоящий после Ех-маркировки, означает, что при эксплуатации ПДУ-ВМ необходимо соблюдать следующие специальные условия его применения:

- питание ПДУ-ВМ должно осуществляться от встроенного модуля батарейного 
МБ-2178 (ОФТ.18.2178.20.00.00) с максимальным выходным напряжением не более 3,7 В и максимальным выходным током не более 50 мА;

- во избежание опасности возгорания от фрикционных искр, образующихся при трении или соударении деталей, необходимо оберегать корпус от механических ударов.

1.6.4 Взрывобезопасность изделия обеспечивается:

- выполнением общих технических требований по ГОСТ 31610.0-2019;

- применением вида взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" по 
ГОСТ 31610.11-2014;

- применением для питания встроенного модуля батарейного МБ-2178 (ОФТ.18.2178.20.00.00) с максимальным выходным напряжением не более 3,7 В и максимальным выходным током не более 50 мА.

1.6.5 Эксплуатация и техническое обслуживание изделия должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и настоящего документа.

1.6.6 Ремонт изделия должен проводиться только на предприятии-изготовителе или в специализированном ремонтном предприятии, которое должно иметь специальную ремонтную документацию согласно ГОСТ 31610.19-2022 (IEC 60079-19:2019).

| ВНИМАНИЕ! | замену МОДУЛЯ БАТАРЕЙНОГО МБ-2178 (ОФТ.18.2178.20.00.00) на работоспособныЙ ПРОИЗВОДИТЬ ВНЕ ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ БАТАРЕЙНОГО МБ-2178 (ОФТ.18.2178.20.00.00) ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ п.1.3.1 НАСТОЯЩЕГО ПАСПОРТА. |
| --- | --- |
| ВНИМАНИЕ! | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НЕ ЗАМЕНЯТЬ БАТАРЕЮ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНО ПРИСУТСТВИЕ ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЫ! |

  - Маркировка

Маркировка изделия соответствует требованиям конструкторской документации, ГОСТ 18620-86, ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), выполнена способом, обеспечивающим ее четкость и сохранность в течение всего срока службы изделия, и содержит:

- наименование и условное обозначение изделия;

- номер технических условий;

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- маркировку взрывозащиты;

- степень защиты по ГОСТ 14254-2015;

- диапазон температур окружающей среды;

- наименование органа по сертификации и номер сертификата;

- специальный знак взрывобезопасности ТР ТС 012/2011;

- знак обращения продукции на рынке;

- заводской номер;

- год выпуска,

- предупредительные надписи в соответствии с ТР ТС 012/2011.

- Комплектность

ПДУ-ВM поставляется в комплектности, указанной в таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность поставки ПДУ-ВM

| Наименование | Обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 Пульт дистанционного управления ПДУ- BM (условное обозначение) | ОФТ.18.3492.00.00 | 1 шт. |
| 2 Пульт дистанционного управления ПДУ-BM. Паспорт | ОФТ.18.3492.00.00 ПС | 1 экз. |
| 3 Сертификат соответствия (копия) | - | 1 экз. |

- Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1	ПДУ-ВМ соответствует следующим показателям надежности:

- срок службы до списания, лет, не менее	………………………………………….30;

- среднее время восстановления, минут…………………………………………….60.

3.2	ПДУ-ВМ имеет назначенные показатели:

- назначенный срок службы, лет, не менее.…………………………………………20;

- назначенный срок хранения, лет, не менее…………………………………………5;

- периодичность среднего ремонта

(замена батарейного модуля), часов…….………………………………………..87600;

- вероятность безотказной работы за

назначенный срок службы, не менее……………………………………………….0,95.

Условия хранения изделия приведены в п.4.2 настоящего документа.

3.3 	Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.4 	Гарантийный срок хранения изделия – 36 месяцев с момента изготовления.

3.5 	Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока хранения.

3.6 	При использовании элементов питания, не соответствующих требованиям настоящего паспорта, гарантия на изделие аннулируется.

3.7 	По вопросам гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться по тел./факс: (3822) 63-41-76 (номер горячей линии: 8-800-550-41-76), 
e-mail: Hotline@mail.npptec.ru.

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование

          - Транспортирование ПДУ-ВМ производится в упакованном виде всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта:

автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;

авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;

водным транспортом в трюмах судов.

          - Условия транспортирования в части воздействия механических факторов внешней среды должны соответствовать условиям Ж (жесткие) согласно ГОСТ 23170-78.

Условия транспортирования изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды соответствуют условиям хранения 6 согласно ГОСТ 15150 с обеспечением защиты транспортной тары от проникновения атмосферных осадков и брызг воды при температуре от минус 60 до плюс 50 °С.

Погрузку, размещение, закрепление и разгрузку упакованных изделий проводить в соответствии с правилами, действующими на соответствующем виде транспорта, с обязательным соблюдением требований предупредительных надписей и манипуляционных знаков на упаковке.

  - Хранение

Изделие, поступившее на склад потребителя, должно храниться в транспортной таре по условиям хранения 2 (складские помещения) согласно ГОСТ 15150 при температуре от 0 до плюс 50 °С.

Воздух в помещениях хранения не должен содержать паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

- Свидетельство об упаковывании

| Пульт дистанционного управления ПДУ-BM |  | ОФТ.18.3492.00.00 | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

упакован             ООО НПП «ТЭК»

наименование или код предприятия-изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

______________________ ________________ _____________________

должность                личная подпись        расшифровка подписи

_____________________________________

дата

- Свидетельство о приемке

| Пульт дистанционного управления ПДУ-BM |  | ОФТ.18.3492.00.00 | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

изготовлен и принят в соответствии с требованиями ОФТ.20.12.00.00 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК	____________ 	_______________________   _____________

подпись		      расшифровка подписи                 дата

М.П.

Примечание - Форму заполняет предприятие-изготовитель изделия.

- Движение изделия в эксплуатации

Таблица 6 – Движение изделия в эксплуатации

| № | Мероприятие | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

- Свидетельство о приемке после ремонта и гарантии

Пульт дистанционного управления ПДУ-BM; ОФТ.18.3492.00.00; №. наименование изделия; обозначение; заводской номер. отремонтирован, принят в соответствии с требованиями ОФТ.20.12.00.00 ТУ и признан годным к эксплуатации. Гарантийный срок хранения – ___ месяцев с момента ремонта, гарантийный срок эксплуатации – ___ месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но в пределах гарантийного срока хранения, при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. Дата ремонта "___"_______________20___ г. М.П. Начальник ОТК ____________ _______________________ подпись расшифровка подписи ___________________________________________ число, месяц, год

Пульт дистанционного управления ПДУ-ВМ; ОФТ.18.3492.00.00; №. наименование изделия; обозначение; заводской номер. отремонтирован, принят в соответствии с требованиями ОФТ.20.12.00.00 ТУ и признан годным к эксплуатации. Гарантийный срок хранения – ___ месяцев с момента ремонта, гарантийный срок эксплуатации – ___ месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но в пределах гарантийного срока хранения, при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. Дата ремонта "___"_______________20___ г. М.П. Начальник ОТК ____________ _______________________ подпись расшифровка подписи ___________________________________________ число, месяц, год

Примечание – Форму заполняет предприятие-изготовитель изделия.

- Заметки по эксплуатации и хранению

  - Эксплуатационные ограничения

Для безопасной работы с изделием в процессе эксплуатации персонал должен изучить настоящий документ и соблюдать приведенные требования безопасности.

Для безопасной эксплуатации изделия необходимо соблюдать установленные условия эксплуатации.

Запрещается применение элементов питания ПДУ-ВМ не предусмотренных конструкторской документацией предприятия-изготовителя. Для питания ПДУ-ВМ допускается использование только модуля батарейного МБ-2178 (ОФТ.18.2178.20.00.00.00) производства ООО НПП «ТЭК».

Во избежание опасности возгорания от фрикционных искр, образующихся при трении или соударении деталей, необходимо оберегать корпус от механических ударов.

  - Порядок замены модуля батарейного

| ВНИМАНИЕ! | При НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ МОДУЛЯ БАТАРЕЙНОГО МБ-2178 (ОФТ.18.2178.20.00.00.00) сОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, УКАЗАННЫЕ В П.1.6.6 НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА. |
| --- | --- |

9.2.1 Внешний вид подключения модуля батарейного приведен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Внешний вид подключения модуля батарейного МБ-2178

9.2.2 Замену модуля батарейного МБ-2178 проводить в следующем порядке:

- Снять винты, закрепляющие крышку отсека модуля батарейного.

- Открыть крышку отсека с помощью лопатки или другого подобного инструмента.

- Заменить модуль батарейный МБ-2178 и установить его в отсек.

- Установить силиконовое уплотнение по контуру корпуса изделия, затем установить крышку отсека и зафиксировать ее винтами. Необходимо проверить, чтобы крышка отсека прилегала ровно.

- Замененный модуль МБ-2178 утилизировать в соответствии с разделом 10 настоящего документа.

  - Подготовка к использованию

Перед использованием изделие должно быть осмотрено. При этом необходимо обратить внимание на:

- наличие всех крепежных элементов;

- отсутствие механических повреждений, способных повлиять на работоспособность изделия.

- Сведения об утилизации

10.1	Утилизация составных частей изделия после вывода из эксплуатации (списания) должна проводиться путём передачи их в организации по приёму металлолома в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2	Модуль батарейный МБ-2178 (ОФТ.18.2178.20.00.00) должен утилизироваться в соответствии с требованиями утилизации отходов 2 класса опасности в соответствии с действующим законодательством РФ. Запрещается выбрасывать модуль батарейный в отходы общего назначения.

- Особые отметки

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

| Контактная информация: |  |
| --- | --- |
| ООО НПП «ТЭК» Россия, 634040, г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, дом 33 тел.: (3822) 63-38-37, 63-39-54, факс: (3822) 63-38-41, 63-39-63 e-mail: npp@mail.npptec.ru; web: http://www.npptec.ru; http://РэмТЭК.рф |  |

________________________________________________________________________________

| Сервисная служба: |  |
| --- | --- |
| Сервисная служба ООО НПП «ТЭК» (г. Томск) Адрес: Россия, 634040, г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, дом 33 тел.: (3822) 63-41-76 (номер горячей линии: 8-800-550-41-76); e-mail: hotline@mail.npptec.ru Зона обслуживания: вся территория РФ |  |
| Технический центр ООО НПП «ТЭК» (г. Сургут) Адрес: Россия, 628426, ХМАО-Югра Тюменская область, г. Сургут, проспект Мира, дом 42, офис 205 («Office Palace», бизнес-центр) тел.: +7-923-440-64-70 e-mail: surgut@mail.npptec.ru Зона обслуживания: Тюменская область, ХМАО, ЯНАО |  |
| Технический центр ООО НПП «ТЭК» (г. Иркутск) Адрес: Россия, г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а/4, офис 430 (БЦ «Премьер») тел.: +7-923-440-6360 e-mail: irkutsk@mail.npptec.ru Зона обслуживания: Иркутская область, Забайкалье, Якутия |  |

________________________________________________________________________________

Подробная информация о продукции компании ООО НПП «ТЭК» на сайте: http://www.npptec.ru; http://РэмТЭК.рф

Ревизия документа: изменение 16

Паспорт ОФТ.18.3492.00.00 ПС